1) Sheet: CPU Execution Model

1.1 Mục tiêu của sheet này

Sheet này đặt nền: Cortex-M33 chạy code theo 2 chế độ (modes) và 2 mức đặc quyền (privilege levels). Mọi thứ về interrupt/fault/MPU/NVIC đều dựa trên mấy khái niệm này.”

1.2 Thread mode vs Handler mode (giải thích không chung chung)

Thread mode

- “Thread mode là lúc CPU chạy ‘luồng công việc’ bình thường: main(), vòng while(1), hoặc task của RTOS.”

- “Trong Thread mode, bạn có thể cấu hình để chạy Privileged hoặc Unprivileged (thông qua CONTROL.nPRIV).”

Handler mode

- “Handler mode là khi CPU đang xử lý exception (interrupt, fault, SysTick, SVC...).”

- “Điểm quan trọng: khi vào exception, CPU luôn nhảy sang Handler mode và tự động tạo stack frame (hardware stacking).”

- “Khi handler kết thúc (exception return), CPU tự unstack và quay lại Thread mode.”

👉 Nói rõ hơn cho người nghe:

- “Vậy nên, ‘interrupt xảy ra’ thực chất là: CPU tạm dừng Thread, chuyển sang Handler mode, chạy handler, rồi quay lại Thread.”

1.3 Privileged vs Unprivileged (nêu rõ “truy cập gì bị chặn”)

Privileged

- “Privileged có quyền truy cập các vùng control hệ thống trong PPB/SCS, ví dụ:

  - SCB: cấu hình fault/exception (SHCSR, CFSR, VTOR, AIRCR)

  - NVIC: enable/priority/pending IRQ

  - MPU/SAU: cấu hình vùng bảo vệ & TrustZone”

Unprivileged

- “Unprivileged bị chặn khi đụng vào ‘system control space’:

  - Nếu code unprivileged cố ghi NVIC/SCB/MPU → fault (tùy cấu hình thường là MemManage/BusFault).”

- “Trong hệ thống safety/security, người ta chạy app ở unprivileged để giảm rủi ro ghi nhầm NVIC/MPU.”

1.4 CONTROL / SP / stack selection (điểm hay bị hiểu sai)

Bạn nói rõ:

- “Cortex-M có 2 stack pointer: MSP và PSP.

  - MSP thường dành cho handler (exception context).

  - PSP thường dành cho thread (task/app).”

- “Thanh ghi CONTROL.SPSEL quyết định Thread mode dùng MSP hay PSP:

  - SPSEL=0 → Thread dùng MSP

  - SPSEL=1 → Thread dùng PSP”

- “Thanh ghi CONTROL.nPRIV quyết định privilege của Thread:

  - nPRIV=0 → privileged

  - nPRIV=1 → unprivileged”

1.5 PRIMASK / BASEPRI / FAULTMASK (nói rõ khác nhau)

- PRIMASK: “mask gần như toàn bộ interrupt ‘configurable priority’

- BASEPRI: “không mask tất cả; nó đặt một ngưỡng priority. IRQ có priority numerically >= BASEPRI sẽ bị chặn

- FAULTMASK: “mạnh nhất: mask cả fault/interrupt configurable

Nếu bạn muốn nói gọn mà rõ:

- “PRIMASK = tắt gần hết IRQ;
BASEPRI = tắt IRQ dưới ngưỡng;
FAULTMASK = tắt mạnh cả faults.”

1.6 Secure vs Non-secure (giải thích hình 2 rõ)

- “M33 có TrustZone nên có 2 state: Secure và Non-secure.”

- “Các thanh ghi như MSP/PSP/CONTROL/PRIMASK/BASEPRI… có thể banked:

  - ví dụ MSP_S và MSP_NS, CONTROL_S và CONTROL_NS”

- “Ý nghĩa: Secure world và Non-secure world có thể chạy độc lập về stack/mask/privilege.”

Giải thích hình ảnh trong sheet

1. General Purpose Registers (Thanh ghi mục đích chung): R0 - R12

Nhóm này dùng để chứa dữ liệu, tính toán toán học, hoặc địa chỉ bộ nhớ tạm thời.

- Low Registers (R0 - R7): Có thể truy cập bởi tất cả các lệnh 16-bit (Thumb instructions).

  - Lưu ý: Trong chuẩn gọi hàm (calling convention) của ARM, R0-R3 thường dùng để truyền tham số vào hàm và R0 dùng để chứa giá trị trả về của hàm.

- High Registers (R8 - R12): Ít lệnh 16-bit truy cập được hơn, thường dùng cho các lệnh 32-bit.

  - R12 thường được dùng làm thanh ghi đệm tạm thời trong các lời gọi hàm (Intra-Procedure-call scratch register).

2. Các thanh ghi đặc biệt quan trọng (R13, R14, R15)

Đây là bộ 3 thanh ghi điều khiển luồng hoạt động của chương trình:

- R13 - Stack Pointer (SP - Con trỏ ngăn xếp):

  - Dùng để trỏ đến đỉnh của vùng nhớ Stack (nơi lưu biến cục bộ, trạng thái hàm khi gọi hàm khác).

  - Banked Stack Pointers (Cơ chế phân tách): Trong hình có mũi tên chỉ ra PSP và MSP. Tại một thời điểm, SP chỉ có thể là MSP hoặc PSP:

    - MSP (Main Stack Pointer): Dùng bởi hệ điều hành (OS Kernel) hoặc khi chạy các trình phục vụ ngắt (Interrupt Handler). Mặc định khi Reset chip sẽ dùng cái này.

    - PSP (Process Stack Pointer): Dùng bởi chương trình người dùng (User Application/Thread).

    - Ý nghĩa: Giúp tách biệt vùng nhớ của OS và vùng nhớ của ứng dụng. Nếu ứng dụng bị tràn stack, nó không làm sập OS.

- R14 - Link Register (LR):

  - Lưu địa chỉ trả về (return address) khi bạn gọi một hàm con (Subroutine call).

  - Khi hàm con chạy xong, CPU sẽ nhảy về địa chỉ lưu trong LR để tiếp tục chương trình chính.

  - Trong ngắt (Interrupt), LR chứa một giá trị đặc biệt (EXC_RETURN) để báo cho CPU biết cách thoát khỏi ngắt.

- R15 - Program Counter (PC):

  - Chứa địa chỉ của câu lệnh tiếp theo sẽ được thực thi.

  - Khi PC thay đổi, chương trình sẽ "nhảy" đến đoạn code mới (cơ chế của lệnh if, loop, goto).

3. Special Registers (Các thanh ghi đặc biệt)

Dùng để quản lý trạng thái và quyền hạn của CPU:

- xPSR (Combined Program Status Registers):

  - Lưu các cờ trạng thái tính toán: N (Negative - Âm), Z (Zero - Bằng 0), C (Carry - Nhớ), V (Overflow - Tràn số).

  - Ví dụ: Lệnh CMP a, b sẽ cập nhật cờ Z trong xPSR, lệnh BEQ sau đó sẽ đọc cờ Z này để quyết định có nhảy hay không.

- Exception Mask Registers (Các mặt nạ ngắt):

  - Dùng để vô hiệu hóa (masking) các ngắt để bảo vệ các đoạn code quan trọng (critical sections).

  - PRIMASK: Chặn tất cả các ngắt (trừ HardFault và NMI).

  - FAULTMASK: Chặn tất cả (trừ NMI), dùng khi hệ thống gặp lỗi nghiêm trọng.

  - BASEPRI: Chỉ chặn các ngắt có độ ưu tiên thấp hơn mức quy định.

- CONTROL Register:

  - "Cái công tắc" cấu hình chế độ hoạt động:

    - Chọn dùng MSP hay PSP.

    - Chọn quyền truy cập là Privileged (Đặc quyền - được làm mọi thứ) hay Unprivileged (Hạn chế - dùng cho User App để bảo mật).

- Stack Pointer Limit Registers (PSPLIM, MSPLIM):

  - Đây là tính năng của các dòng chip mới (ARMv8-M).

  - Nó đặt ra "giới hạn cứng" cho vùng nhớ Stack.

  - Nếu SP trỏ xuống thấp hơn giá trị trong giới hạn này (tức là bị Tràn Stack - Stack Overflow), CPU sẽ sinh ra lỗi (Usage Fault) ngay lập tức. Tính năng này cực kỳ hữu ích để debug lỗi tràn bộ nhớ.

Hình “có security extension”

1. Khái niệm cốt lõi: "Hai thế giới" (Banked Registers)

Vi xử lý bây giờ hoạt động ở một trong hai trạng thái bảo mật:

- Secure State (S - Thế giới bảo mật): Dành cho mã nguồn tin cậy, chứa khóa mã hóa, thuật toán mật, OS kernel.

- Non-Secure State (NS - Thế giới thường): Dành cho ứng dụng người dùng thông thường, các thư viện bên thứ 3 (kém tin cậy hơn).

Để đảm bảo an toàn, phần cứng sẽ tự động "nhân bản" (banked) một số thanh ghi quan trọng. Khi CPU đang chạy ở mode nào, nó sẽ tự động truy cập vào phiên bản thanh ghi của thế giới đó.

2. General Purpose Registers (R0 - R12, LR, PC, xPSR) - Dùng chung

- Không bị nhân bản: Các thanh ghi này vẫn chỉ có một bản vật lý duy nhất dùng chung cho cả Secure và Non-Secure.

- Cơ chế hoạt động:

  - Cả hai thế giới đều dùng chung R0-R12 để tính toán.

  - Vì dùng chung, nên khi CPU chuyển từ trạng thái Secure sang Non-Secure, phần cứng (hoặc phần mềm Secure) phải xóa sạch dữ liệu trong các thanh ghi này để tránh việc thế giới Non-Secure đọc trộm dữ liệu nhạy cảm còn sót lại.

3. Banked Stack Pointers (Con trỏ ngăn xếp riêng biệt)

Thay vì chỉ có MSP và PSP, bây giờ ta có 4 thanh ghi vật lý riêng biệt:

- Secure Stacks: MSP_S, PSP_S (Dùng cho code bảo mật).

- Non-Secure Stacks: MSP_NS, PSP_NS (Dùng cho code thường).

- Tại sao tách ra như vậy? Để cách ly hoàn toàn vùng nhớ Stack. Nếu ứng dụng ở Non-Secure bị lỗi tràn stack (Stack Overflow), nó chỉ làm hỏng vùng nhớ của Non-Secure, không thể chạm tới vùng nhớ của Secure.

4. Banked Special Registers (Thanh ghi đặc biệt riêng biệt)

Các thanh ghi điều khiển và ngắt cũng được tách đôi:

- Exception Mask (PRIMASK, FAULTMASK, BASEPRI):

  - Code Non-Secure không thể tắt ngắt của Secure. Ví dụ: Nếu PRIMASK_NS được set lên 1 (tắt ngắt), nó chỉ chặn các ngắt của Non-Secure. Các ngắt quan trọng của Secure vẫn hoạt động bình thường.

- CONTROL Register:

  - Mỗi thế giới có quyền thiết lập đặc quyền (Privileged/Unprivileged) và chọn Stack Pointer riêng của mình.

- Stack Limit Registers (PSPLIM, MSPLIM):

  - Giới hạn vùng nhớ Stack cũng được thiết lập riêng. MSPLIM_S bảo vệ stack của Secure, MSPLIM_NS bảo vệ stack của Non-Secure.

2) Sheet: System Memory Map, PPB, and SCS

2.1 Vì sao phải quan tâm PPB/SCS

- “Các thanh ghi hệ thống quan trọng (SCB, NVIC, MPU, SAU) không nằm trong SRAM mà nằm trong vùng memory map đặc biệt.”

- “Nếu bạn thao tác register sai vùng, bạn không chỉ sai logic mà còn có thể fault.”

2.2 PPB là gì (giải thích đúng trọng tâm)

- “PPB = Private Peripheral Bus: vùng 0xE0000000–0xE00FFFFF.”

- “Nó chứa các register điều khiển core và debug, không phải peripheral bình thường.”

2.3 Tại sao “execute from PPB” gây MemManage fault

- “PPB là vùng register (memory-mapped IO). CPU không được phép fetch instruction từ vùng này.”

- “Nếu nhảy PC vào PPB thì CPU cố fetch instruction ở PPB → bị chặn → MemManage fault.”

- Đây là một lỗi hay gặp khi vector table/hàm handler bị sai.

2.4 SCS nằm trong PPB là gì

- “SCS = System Control Space. Đây là khu chứa:

  - SCB (System Control Block)

  - NVIC

  - SysTick

  - MPU

Giải thích hình ảnh

1. Code (Mã lệnh): 0x00000000 - 0x1FFFFFFF (0.5GB)

- Chức năng: Đây là nơi chứa chương trình (firmware) của bạn.

- Hoạt động:

  - Khi cấp điện (Reset), CPU sẽ luôn tìm địa chỉ khởi động và bảng vector ngắt (Vector Table) ở vị trí đầu tiên của vùng này (0x00000000).

  - Thông thường, bộ nhớ Flash (nơi nạp code) sẽ được ánh xạ vào đây.

  - CPU truy cập vùng này qua bus I-Code (Instruction) để lấy lệnh cực nhanh.

2. SRAM (Bộ nhớ trong): 0x20000000 - 0x3FFFFFFF (0.5GB)

- Chức năng: Đây là bộ nhớ RAM nội (nằm trong chip).

- Hoạt động:

  - Dùng để lưu biến (variables), Heap (cấp phát động) và Stack (ngăn xếp).

  - Vùng này hỗ trợ Bit-banding (ở một số dòng chip), cho phép thay đổi trạng thái 1 bit duy nhất mà không cần đọc cả byte/word.

3. Peripheral (Ngoại vi): 0x40000000 - 0x5FFFFFFF (0.5GB)

- Chức năng: Đây là vùng quan trọng nhất để điều khiển phần cứng (GPIO, UART, SPI, I2C, Timer...).

- Hoạt động (Memory-Mapped I/O):

  - Trong ARM, ngoại vi được coi là ô nhớ. Để bật một đèn LED, bạn không có lệnh "Bật đèn", mà bạn sẽ ghi giá trị 1 vào một địa chỉ cụ thể trong vùng này (ví dụ địa chỉ của thanh ghi GPIO Output).

  - Đây là nơi các hãng sản xuất chip (như ST, NXP, Renesas) đặt các thanh ghi điều khiển chức năng riêng của họ.

4. External RAM & External Device (Bộ nhớ/Thiết bị ngoài): 0x60000000 - 0xDFFFFFFF

- Chức năng: Dùng để mở rộng bộ nhớ khi RAM/Flash nội không đủ.

- Hoạt động:

  - Nếu bạn gắn thêm một thanh RAM rời (SDRAM) hoặc một màn hình LCD giao tiếp qua bus song song (FSMC/FMC), CPU sẽ truy cập chúng thông qua các địa chỉ nằm trong vùng này.

  - Nó cho phép CPU điều khiển thiết bị bên ngoài giống hệt như đang truy cập bộ nhớ trong.

5. Private Peripheral Bus (PPB): 0xE0000000 - 0xE00FFFFF (1MB)

- Chức năng: Đây là vùng ngoại vi của riêng lõi CPU ARM, không phải của hãng sản xuất chip.

- Hoạt động:

  - Chứa các thành phần cốt lõi như:

    - NVIC: Bộ quản lý ngắt.

    - SysTick: Bộ đếm thời gian hệ thống.

    - MPU/SAU: Bộ bảo vệ bộ nhớ và bảo mật.

  - Dù bạn dùng chip của hãng nào (ST, Microchip, TI...), địa chỉ của các thành phần này luôn cố định ở đây để đảm bảo tính tương thích.

6. Vendor-specific memory: 0xE0100000 - 0xFFFFFFFF

- Chức năng: Vùng dự trữ cuối cùng cho hệ thống hoặc các tính năng đặc thù của nhà sản xuất.

3) Sheet: Exceptions & Interrupts

3.1 3 thanh ghi SCB quan trọng: ICSR/VTOR/AIRCR (nói rõ “dùng làm gì”)

ICSR (0xE000ED04)

- “ICSR cho biết trạng thái exception:

  - exception nào đang active

  - pending trạng thái

  - có thể trigger PendSV/SysTick bằng phần mềm (tùy field).”

- Khi debug interrupt “không vào”, ICSR giúp nhìn pending/active.

VTOR (0xE000ED08)

- “VTOR là base address của vector table.”

- “Nếu VTOR trỏ sai:

  - CPU vào interrupt sẽ nhảy handler sai → crash”

- “Trong boot/secure, người ta hay relocate vector table sang SRAM → VTOR rất quan trọng.”

AIRCR (0xE000ED0C)

- “AIRCR dùng cho:

  - priority grouping (chia preempt priority vs subpriority)

  - system reset request”

- “Muốn đổi grouping phải ghi kèm key VECTKEY (0x5FA) — nếu không sẽ bị ignore.”

3.2 Hardware stacking/unstacking (giải thích hình stack frame)

1. Ý nghĩa chung (Context Saving)

Khi CPU đang chạy chương trình chính và có một ngắt xảy ra (ví dụ: ngắt Timer, ngắt UART):

- CPU dừng việc hiện tại.

- Phần cứng tự động đẩy (push) một số thanh ghi quan trọng vào vùng nhớ Stack.

- CPU cập nhật thanh ghi SP (Stack Pointer) xuống vị trí mới.

- CPU nhảy vào hàm xử lý ngắt (ISR).

Khác với các kiến trúc cũ (phần mềm phải tự code lệnh PUSH), ARM Cortex-M làm việc này hoàn toàn tự động bằng phần cứng để giảm độ trễ.

2. Phân tích chi tiết hai trường hợp

Trường hợp 1: Bên phải - "Exception frame without floating-point storage"

xảy ra khi chương trình không dùng bộ xử lý số thực (FPU) hoặc FPU đang tắt.

Các thanh ghi được lưu bao gồm:

- R0 - R3: Các thanh ghi chứa tham số hàm

- R12: Thanh ghi nháp

- LR (Link Register): Địa chỉ trả về của hàm bị ngắt.

- PC (Program Counter): Địa chỉ của lệnh tiếp theo sẽ thực thi khi quay lại (Return Address).

- xPSR: Trạng thái của các cờ tại thời điểm bị ngắt.

Tại sao lại là thứ tự này? R0 nằm ở địa chỉ thấp nhất (SP offset 0x00) để code C trong hàm ngắt có thể truy cập các tham số đầu vào dễ dàng nếu cần.

Trường hợp 2: Bên trái - "Exception frame with floating-point storage"

xảy ra khi chương trình đang sử dụng FPU (Floating Point Unit).

Ngoài 8 thanh ghi cơ bản (State context) như bên phải, CPU phải lưu thêm trạng thái của bộ tính toán số thực để tránh làm sai lệch dữ liệu tính toán.

- FP Context (Ngữ cảnh số thực):

  - S0 - S15: 16 thanh ghi dữ liệu số thực (single-precision).

  - FPSCR: Thanh ghi trạng thái và điều khiển số thực.

  - Reserved: Một ô nhớ đệm để đảm bảo căn chỉnh bộ nhớ (Alignment).

3.3 Tail-chaining & Late arrival (không nói chung chung)

Tail-chaining

- “Nếu ISR A kết thúc mà ISR B đang pending (và có priority phù hợp), CPU không cần restore về Thread rồi lại stack lại.”

- “CPU ‘chain’ trực tiếp sang ISR B → giảm latency.”

Late arrival

- “Nếu trong lúc CPU đang stacking để vào ISR X, mà một ISR Y ưu tiên cao hơn đến, CPU có thể chuyển hướng để vào Y luôn (tối ưu latency).”

3.4 Masking registers (nhắc lại với ngữ cảnh exception)

- “PRIMASK/BASEPRI/FAULTMASK ở đây chính là công cụ để điều khiển mức nào được phép preempt ISR hiện tại.”

Giải thích hình ảnh trong sheet

- Bảng SCB registers: bạn nói “đây là danh sách địa chỉ + quyền truy cập”

- Hình stack frame: bạn dùng để “chốt” tác động FPU lên exception

- Đoạn PRIMASK/BASEPRI/FAULTMASK S/NS: liên hệ TrustZone, banked registers

4) Sheet: NVIC Register Operations

4.1 Tư duy đúng khi thao tác NVIC bằng register

- “NVIC quản lý IRQ theo 3 trạng thái chính:

  - enable/disable

  - pending

  - active
và thêm priority”

4.2 ISER/ICER (enable/disable) — nói rõ cơ chế “write 1 to set”

- NVIC_ISERx: “Write 1 vào bit N → enable IRQ N. Write 0 không ảnh hưởng.”

- NVIC_ICERx: “Write 1 vào bit N → disable IRQ N.”

Nói rõ vì sao tách ISER/ICER:

- “Thiết kế kiểu set/clear register giúp thao tác atomic, tránh RMW race.”

4.3 ISPR/ICPR (pending) — pending khác enable

- “IRQ có thể pending nhưng chưa chạy nếu:

  - chưa enable

  - priority bị chặn (BASEPRI/PRIMASK)

  - đang trong critical section”

- “Set pending là cách test interrupt bằng software

4.4 IABR (active)

- “Active nghĩa là CPU đang phục vụ IRQ đó (handler đang chạy).”

- “Nếu debug ‘check IABR giúp biết có vào handler không.”

4.5 IPR (priority) — nói rõ “bit thực dùng”

- “Priority register 8-bit/IRQ (0–255), nhưng thực tế core chỉ implement một số bit MSB (vd 3–5 bits tùy vendor).”

- “Vì vậy khi set priority, bạn thường shift vào MSB đúng theo __NVIC_PRIO_BITS.”

4.6 STIR (software trigger)

- “STIR cho phép trigger interrupt bằng số IRQ từ software (không cần set ISPR bit thủ công).”

- “Một số hệ thống chặn STIR ở non-secure hoặc unprivileged.”

4.7 ITNS (TrustZone routing)

- “NVIC_ITNS quyết định IRQ đó target về Non-secure hay Secure.”

- “Nếu ITNS=1 (tùy định nghĩa), IRQ sẽ đi vào Non-secure handler (NS vector table), giúp phân vùng interrupt domain.”

5) Sheet: SAU & MPU

5.1 SAU vs MPU: phân vai cực rõ

- “SAU: địa chỉ này thuộc Secure hay Non-secure?”

- “MPU: ở state hiện tại, access này có được phép không? (R/W/X, privilege).”

- “TrustZone thường dùng SAU để chia miền, rồi dùng MPU trong từng miền để protect.”

5.2 SAU registers (nói rõ RBAR/RLAR)

SAU thường privileged-only; Non-secure đọc có thể RAZ/WI tùy thiết kế.”

“Ý nghĩa SAU_CTRL thường có bit kiểu ENABLE/ALLNS:

- ENABLE bật SAU;

- ALLNS có thể ép vùng không khai báo thành Non-secure

Flow

- SAU_RNR: chọn region index

- SAU_RBAR: base address của region

- SAU_RLAR: limit address + attribute + enable region

- “RLAR.ENABLE bật region đó; RLAR thường chứa limit + flags.”

5.4 MPU: RBAR/RLAR/MAIR giải thích đúng “attr index”

- MAIR0/MAIR1: định nghĩa “attribute encoding” theo slot (Attr0..Attr7)

- RBAR: base + access permission + XN (tùy format)

- RLAR: limit + AttrIndx + enable

- “RBAR/RLAR xác định region; MAIR xác định kiểu memory (device/normal, cacheability…).”

5.5 Flow MPU trong sheet — giải thích “vì sao theo thứ tự đó”

- đọc MPU_TYPE: biết có bao nhiêu regions

- disable MPU: tránh hành vi undefined khi rewrite

- select region: MPU_RNR

- set MAIR trước hoặc song song: để AttrIndx trỏ đúng slot

- write RBAR/RLAR: define base/limit & permission

- enable MPU + barrier dsb/isb: đảm bảo hiệu lực trước access

6) Sheet: FPU

6.1 Tác động FPU: không chỉ “có phép toán float”

Bạn nói rõ 2 tác động như sheet:

- Permission/enable

- “Nếu CP10/CP11 chưa enable mà chạy lệnh FP → UsageFault (hoặc fault tương đương tùy config).”

- “Vậy enable FPU là bắt buộc trước khi chạy asm có vadd/vmov.”

- Stacking

- “Khi FP context active, exception stacking kéo thêm S0–S15, FPSCR → tăng stack.”

- “Đây là lý do safety library rất quan tâm sizing stack & latency.”

Giải thích hình ảnh

- dùng lại hình stack frame để “chốt” extended frame.

7) Sheet: FPU_Sample (đi từng dòng asm – giải thích đúng ý nghĩa)

7.1 Enable FPU: SCB->CPACR

- “SCB->CPACR |= 0x00F00000:

  - bit [20:21] = CP10

  - bit [22:23] = CP11

  - set lên ‘Full Access’ để cho phép lệnh FP.”

7.2 Vì sao phải DSB/ISB

- “CPACR là system control register. Pipeline có thể vẫn dùng state cũ nếu không barrier.”

- DSB: đảm bảo mọi write trước đó hoàn tất

- ISB: flush pipeline để instruction fetch theo state mới

7.3 ASM: vmov/vadd/bx lr nghĩa là gì (giải thích chính xác)

- vmov s0, r0 : chuyển raw 32-bit từ core reg sang FP reg (không đổi bit pattern)

- vmov s1, r1 : tương tự

- vadd.f32 s0, s0, s1 : cộng float single precision

- vmov r0, s0 : đưa bit kết quả về r0 để trả về cho C

- bx lr : return theo ARM procedure call

8) Sheet: MPU_Sampe (đi sâu hơn, giải thích vì sao từng bước)

8.1 C gọi testcase

- “C set addressMPU=0x204F0000, mpu_region=0 rồi gọi asm m33_stl_te269.”

- “Ý tưởng: chọn một địa chỉ cụ thể để cố tình tạo violation.”

8.2 ASM block faults: vì sao phải cpsid f

- “Trong khi cấu hình MPU, nếu có interrupt/fault chen vào có thể:

  - dùng stack/context khác → không deterministic

  - đọc/ghi MPU giữa chừng → sai cấu hình”

- “Nên testcase thường tạm mask fault bằng FAULTMASK.”

8.3 Align base: vì sao & 0xFFFFFFE0

- “MPU region base thường phải align theo size/granularity. Clear 5 bit thấp là cách ép alignment tối thiểu (phù hợp encoding của test).”

8.4 Save/restore state: vì sao push hàng loạt register config

- “Safety testcase phải:

  - chạy xong trả hệ thống về đúng trạng thái ban đầu

  - không để debug/peripheral state bị thay đổi”

- “Nên nó snapshot:

  - MPU_CTRL/MAIR0/RNR/RBAR/RLAR

  - SHCSR (enable fault)

  - SHPR1 (priority system handlers)

  - BASEPRI/PRIMASK/FAULTMASK”

8.5 Vì sao set BASEPRI=0xF0 và SHPR1=0

- “BASEPRI tạo môi trường ít nhiễu (không bị IRQ thấp priority chen vào).”

- “SHPR1 điều chỉnh priority của system exceptions để testcase predictable.”

8.6 Disable MPU trước khi rewrite

- “Đây là best practice: rewrite region khi MPU enable có thể tạo corner-case (tùy chip). Disable trước để chắc chắn.”

8.7 MAIR0 = 0xAA (giải thích ‘attribute slot’)

- “MAIR0 byte[0] là Attr0. Set 0xAA nghĩa là chọn một kiểu memory attribute theo encoding test (ví dụ Normal memory với policy nhất định).”

- “Sau đó RLAR dùng AttrIndx=0 trỏ vào Attr0.”

8.8 Program RBAR/RLAR (nói rõ vai trò)

- RBAR: đặt base + permission flags (sheet dùng 0x16 như low-field encoding)

- RLAR: đặt limit (base+0x80) + enable region

- “Sau khi enable MPU, write vào base sẽ bị chặn nếu permission/execute không hợp.”

8.9 Trigger fault bằng store

- “str r4, [r1] cố ghi vào vùng bị protect → MemManage fault.”

8.10 Handler sửa RBAR low bits để “thoát fault” (giải thích rất cụ thể)

- “Handler làm:

  - disable MPU → tránh fault lặp

  - clear low bits RBAR (&= 0xFFFFFFF8) → loại bỏ một số flag/encoding gây chặn access

  - ghi lại RBAR → enable MPU → barrier”

- “Ý nghĩa: handler ‘nới quyền/chuẩn hóa’ để code có thể tiếp tục và testcase kết thúc.”

8.11 Hình debugger

- “handler=1 chứng minh fault thật sự xảy ra và handler đã được gọi.”

- “Nếu handler không chạy, hệ thống sẽ HardFault/treo.”

9) Sheet: NVIC_Sample (rõ hơn về “enable vs pending vs handler”)

9.1 Vì sao viết g_nvic_irq_num = 7

- “Đây là dấu vết debug: testcase chọn IRQ7, lưu lại để log/verify.”

9.2 Enable IRQ7: ISER0

- NVIC_ISER0 tại 0xE000E100

- “bit7 tương ứng IRQ7”

- “Write 1<<7 vào ISER0 là đủ; không cần read-modify-write.”

9.3 Set pending IRQ7: ISPR0

- NVIC_ISPR0 tại 0xE000E200

- “Write 1<<7 tạo pending”

- “DSB/ISB để đảm bảo pending có hiệu lực ngay và CPU vào handler deterministic.”

9.4 Handler: clear pending & increment

- Clear pending bằng NVIC_ICPR0 (0xE000E280) write 1<<7

- “Tăng g_nvic_irq7_count++ là bằng chứng handler chạy đúng.”

9.5 Hình debugger

- “Watch g_nvic_irq7_count=1 → chứng minh flow:
enable → pending → CPU vector → handler → clear pending → return.”